LAB 3-2  通話服務的開發

- 實驗目的

了解通話代理人Call Agent程式的運作，並學會開發新的通話服務。

- 背景

在MGCP系統中，所有的訊息傳遞均需透過通話代理人來聯繫；所以新通話服務的開發，必須從通話代理人程式來修改；對MGCP系統通話服務開發者而言，熟悉通話代理人程式是絕對必要的。

  - 開發環境

程式是以C語言所撰寫，開發者需備有Microsoft Visual Studio C++，或其他可編譯C語言的軟體。將casim.zip檔案解壓縮後存於電腦硬碟任一資料夾中，開啟通話代理人程式開發專案CASim.dsw檔案，選擇CASim.cpp後則可進行新服務的開發。

  - 基本通話訊息流程圖

MGCP正常通話訊息流程如下圖所示：

中間方塊為通話狀態的轉變，狀態值見通話代理人程式中的狀態定義，粗黑線為命令訊息，上方標示出其命令類別和重要參數，底下的細線為其回應；通話的兩端在同一時間，共同擁有一個通話狀態。所解壓縮後的通話代理人程式即依照此流程設計，可以配合processCallFlow()函式，追蹤程式的執行路徑。

  - 基本通話有限狀態機

基本通話有限狀態機如下圖，圓圈為各個狀態，箭頭直線上方為通話代理人收到的事件或回應，箭頭直線下方為收到事件或回應後，通話代理人所做的處理，箭頭並指向下一個狀態；可配合基本通話流程對照。

  - 通話代理人Call Agent程式運作

整個程式運作如上圖，左半部(A)(B)構成通話代理人模擬程式(call agent simulator)；透過(B)MGCP stack中函數mgcLoop，接收由另一個執行MGCP程序的MGCP系統元件端(C)(如住戶端閘到控制器RGW)，傳來的命令訊息(command message，簡稱Msg)，而(A)應用層根據傳來的訊息、目前的通話狀態(call state)及主呼與被呼端的元件狀態，呼叫對應的執行程式( MSG call back functions)，執行之後，再送回應(Ack)給對應的MGCP程序，並決定主呼、被呼端的下一個狀態。另一種情況，(A)應用層收到外部事件(External Event)或(B)MGCP stack中函數mgcLoop所送來的回應(Ack)資訊，根據此事件、目前的通話狀態及主呼與被呼端的元件狀態，呼叫對應的執行程式，並將命令訊息傳給對應的MGCP程序，再決定主呼、被呼端的下一個狀態。而對應的MGCP程序，收到此訊息後，會送一個回應(Ack)，由(B)MGCP stack中函數mgcLoop所接收，之後給(A)應用層呼叫對應的執行程式(Ack call back functions)，並決定主呼、被呼端的下一個狀態。我們所更改的部分為(A)應用層，也就是CASim.cpp為主的部分檔案。

- 電信服務檔案資料結構

以下列出CASim.h和msgToUI.h檔案內的資料結構和其解釋意義，供使用者參考。

觸發事件種類：

| 事件名稱Event | 解釋 |
| --- | --- |
| RStr | 重新啟動 |
| OnHook | 掛掉電話 |
| OffHook | 拿起電話 |
| HangFlash | 按Flash暫停鍵 |
| Dial | 撥號 |
| Ack | 回應 |
| TimeOut | 逾時 |

所解壓縮的通話代理人程式現有的狀態值：

| 狀態名稱 | 解釋 |
| --- | --- |
| Init | 初始 |
| Idle | 開始 |
| Dialing | 撥號進行 |
| Connecting | 雙方連接 |
| Ringing | 主呼端振鈴 |
| Ringtone | 被呼端振鈴 |
| Talking2 | 預備通話 |
| Talking1 | 通話中 |
| WaitReconnect | 等待重新連線 |
| Disconnect | 斷線 |
| Disconnect1 | 通話中掛電話所進入狀態 |
| Disconnect2 | 響鈴時掛電話所進入狀態 |
| Disconnect3 | 被呼端斷線預備狀態 |

通話紀錄資料結構解釋如下，定義於msgToUI.h檔案中：

struct calldata

{

char* callId;//這個通話的辨識碼

char* caller;//這個通話的主呼端辨識碼

char* callee; //這個通話的被呼端辨識碼

int timeoutid; //這個通話的逾時辨識碼

struct calldata* callernext; //主呼端所擁有的下個通話之資料

struct calldata* calleenext; //被呼端所擁有的下個通話之資料

stateType callflowState; //這個通話的現存狀態

};

電話端點資料結構解釋如下，定義於msgToUI.h檔案中：

struct

{

// ep data

char* phoneNum;//電話號碼

char* gwHost;//閘道控制器所處位置的主機名稱

int	gwPort; //閘道控制器所處位置的通訊埠

char* gwEndPointId;//電話辨識碼

char* requestId;//詢問的辨識碼

char* requestLine;//詢問參數(未用到)

// ep status

CALLDATA* call;//目前通話資料

CALLDATA* callhead;第一通通話資料

int timeoutid;//電話端點的逾時識別碼

struct CONNDATA* conn;//通話連結資料

char* localConnOpt; //和通話代理人連結的資料

char* sdp;// Session Description Protocol

char* epTalkingto;//通話另一支電話的辨識碼

stateType epState;//電話端點元件狀態

int isOnHook;//電話是否拿起

int isBuzy;//電話是否忙線

int proccessQ;//未處理的Notify個數

struct MSGQ* msgQ;//存放未收到回應的訊息

struct MSGQ* notifyQ;//當通話代理人正在等待回應時存放Notify

int latestTId;//用來控制通話流程順序的辨識碼

} EndPointData;

- 程式架構

此通話代理人模擬程式(Call agent simulator)的整體架構如下圖。

CASim.cpp主函式main()會執行mgcLoop()，來等待並偵測有無資訊傳送到此通話代理人程式；當底層收到資料後，由MGCP stack內的程式來判斷為訊息(Message)或是回應(Acknowledgement簡稱Ack)；若為訊息，則呼叫doMsg()；若為回應，則呼叫doAck()函式。各自經過一番處理後，除了doAck()發現之前有Message還未收到回應，就會進入processQNotify()處理外，其他都會進入processCallFlow()來進行目前狀態的判斷處理動作。程式開發者主要就是在processCallFlow()，和其呼叫的processDial()、handleRstrInPrgs()三個程序來進行程式撰寫。

void processCallFlow(EndPointData* epd, EventType event, mgcMsg msg)，其輸入參數epd為電話端點資料，event為事件名稱，其值如之前的列表。msg為訊息資料；特別注意的是，Ack和TimeOut在這裡都各視為一個事件；processCallFlow()函式無輸出參數，此函數的作用是根據電話端點所擁有的通話狀態和事件，經過判斷後，送出適當的MGCP訊息給應接收訊息的電話端點(主呼端為caller，被呼端為callee)，並接著改變電話端點元件的狀態(epState)和通話狀態(callflowstate)；而函式中有一些特別的事件，如撥號Dial和重新啟動RStr，個別由processDial()和handleRstrPrgs()來處理。

handleRstrPrgs()的動作是將電話端點資料重新初始化後，送出MGCP訊息msgNotifReq，要求下一步通知。

processDial()則類似processCallFlow()內部的處理動作，首先由MGCP訊息參數”O”中得知撥號號碼，再看被呼端電話端點目前的狀態，決定送出何種MGCP訊息，並改變電話端點狀態和通話狀態。

- 逾時處理

通話代理人程式也有逾時處裡機制，可運用int enterTimeOut(EndPointData* epd, long delaytime)這個函式。延遲時間delaytime必須是1,000,000的整數倍，即以百萬分之一秒為一個單位；enterTimeOut的傳回值為int，會存到通話資料中的call->timeoutid這個變數。此函數主要目的是設置電話端點的逾期時間。當逾時情況發生時，會呼叫doTimeOut()函式，並把timeoutid存入電話端點資料epd->timeoutid變數中，之後進入processCallFlow()函式。且此時事件為TimeOut(若某一電話端點的通話資料call->timeoutid變數等於此電話端點資料epd->timeoutid變數，則代表這個timeout是屬於此次通話)，並依此時的通話狀態來處理TimeOut事件發生時該做的處理動作。

詳細資料可參考MGCP系統模擬器之使用手冊。

- 實驗步驟

- 下載本次實驗的zip file，及document.doc文件檔，並詳細閱讀。

- 將zip file解壓縮於任一目錄中，利用此通話代理人專案程式來進行新服務的開發。

- 決定開發的新服務其通話流程動作。

- 畫出配合新服務所設計的Call message flow。

- 畫出符合此服務的Call final state machine。

- 改寫通話代理人程式以符合設計理念。

- 利用MGCP 系通模擬程式來做測試，看流程是否正確；可進一步測試是否可進行通話。