台灣沿岸海流之波譜分析研究

陳維宗  劉長遠  王安培

臺大海洋研究所

最近幾年臺大海洋研究所在臺灣沿岸測流的地點，主要包含臺東、鹿港、南灣以及金山附近水域。此四處分別位於臺灣東、西、南北四方，其特性約可代表臺灣四周圍沿海海流的情況。

經由波譜分析結果發現，臺東測站的平均海流最強，此乃受穩定黑潮流經臺灣東部影響。南灣與金山兩站的平均海流很小，但潮流很強，此是受地形限制所造成。臺灣西部各點，漲潮時海水由南北進來，相反的落潮時由南北流出，所以潮位差特別大，但潮流因互相抵消所以並不強。除了全日潮、半日潮、1/3日潮、1/4日潮˙˙˙˙˙˙相當明顯外，在頻率低於全日潮地方有一股週期4日～10日流存在，此一週期與大陸棚波週期相吻合。

從相關平均譜看出，潮位與潮流關係很大，尤其是在低頻率（全日潮、半日潮）的範圍內，其關係常超出95%有效水平，而風與流的關係恰與潮位與流的關係相反，在高頻率地方關係較低頻率地方密切。