組合語言作業四

專題報告：Using FPU

前言

在微處理器的計算之中，若使用FPU (floating point unit) 指令，相較於普通的指令，一般來說，速度可以快至10 ~ 100倍以上。FPU在486DX以上的機器是和ALU、Control Unit放在同一片Chip之上的；但在8088、286、386、486SX都需要有所謂的x87協同處理器才能處理浮點運算。要詳盡的說明FPU至少需要一本書的內容，本文只對FPU指令做最基本的探討，若要更深入的了解FPU的話，可以參考本文最後的書目。

FPU stack registers

要處理浮點運算，當然需要特別的Register；下圖顯示了FPU的Register set。

|  | # FPU DATA REGISTERS |  |  |  | TAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 79 | 78 | 63 0 |  | 1 0 |
| r1 | sign | exponent | Significant |  |  |
| r2 |  |  |  |  |  |
| r3 |  |  |  |  |  |
| r4 |  |  |  |  |  |
| r5 |  |  |  |  |  |
| r6 |  |  |  |  |  |
| r7 |  |  |  |  |  |
| r8 |  |  |  |  |  |

15 0

Control Register

Status Register

Instruction Pointer

Data Pointer

其中，最重要的是floating register r1~r8，FPU快速的原因之一是這些register擁有相當大的format (80 bits)。另外，2 bits的TAG有flag的作用，若TAG = 00代表floating registers為valid；TAG = 01代表floating registers contains zero；TAG = 10代表floating registers contains erroneous result；TAG = 11代表floating registers為empty。

## Number Format

簡單的說，FPU可以處理相當於C語言中float、double、long、或short等資料型態。底下列出了FPU的各種Format：

Data Type		BITS	Significant Digits		Approximate Range

(decimal)				(decimal)

word integer		16			4				-32768 ~ 32768

short integer		32			9				-2*10^9 ~ 2*10^9

long integer		64			18				-9*10^18 ~ 9*10^18

packed decimal	80			18				-99…99 ~ 99…99 (18 digits)

short real			32			6-7				1.175*10^-38 ~ 3.403*10^38

long real			64			15-16			2.225*10^308 ~ 1.798*10^308

temporary real		80			19			   3.37*10^-4932 ~ 1.19*10^4932

| word integer | s | magnitude | 2’s complement |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 0 |  |

| short integer | s | magnitude | 2’s complement |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 31 | 0 |  |

| long integer | s | magnitude | 2’s complement |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 0 |  |

| Packed decimal | s | unused | d17~d0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 79 | 72 | 0 |

| short real | s | exponent | significant |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 31 | 23 | 0 |

| long real | s | exponent | significant |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 52 | 0 |

| temp real | s | exponent | significant |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 79 | 64 | 0 |

FPU基本運作

FPU基本上是以一個Stack和外界的memory或register溝通。就如同stack的特性一樣，只有stack的入口可以和外界做load或store的動作。而在stack內部 (即 r0 ~ r7 )則可以任意的交換、運算，如同一般的register一樣。先來看看一個簡單的例子：

若我想求a*b/c，則可以用以下的方法：

finit					;initialize FPU & clear all registers

fld		a			;Push a onto FPU stack

fld		b			;Push b

fmulp   st(1), st      ;st代表stack的top，st(1) 代表stack的第二個element，st(2) 代表stack的第三個element，依此類推。fmulp代表把st和st(1) 相乘之後放入st(1)，然後再pop st，故，此時stack只剩a*b了。

fld	c			;Push c

fdivp	st(1), st		;Top = a*b/c

fst	mem			;把a*b/c存至mem

在運算之中，FPU stack是用st、st(1)、…、st(7) 來表示，st(i) 和st(j) 之間可以任意的運算或交換。在FPU的指令當中，開頭一定有個 ’f’ 來和一般的指令區別。下面列出了一些基本的指令：

(A)、加法：

fadd		st, st(i)

fadd		st(i), st

faddp	st(i), st		;add and pop

fadd					;即 faddp st(1), st

(B)、淢法：

fsub		st, st(i)		;st = st – st(i)

fsub		st(i), st		;st(i) = st(i) – st

fsubp	st(i), st		;sub and pop

fsub					;fsubp st(1), st

(C)、乘法：

fmul		st, st(i)

fmul		st(i), st

fmulp	st(i), st		;mul and pop

fmul					;即 fmulp st(1), st

(D)、除法：

fdiv		st, st(i)		;st = st / st(i)

fdiv		st(i), st		;st(i) = st(i) / st

fdivp	st(i), st		;div and pop

fdiv					;fsubp st(1), st

(E)、特殊運算：

fptan				;st = tan(st)

fsin					;st = sin(st)

fcos					;st = cos(st)

fpatan				;st = arctan(st)

f2xm1				;st = 2^st –1, |st| < 0.5

fyl2x				;st(1) = st(1)*log2(st) and pop

fyl2xp1				;st(1) = st(1)*log2(st+1) and pop

fsqrt					;st = sprt(st)

fscale				;st(1) = st*2^st(1)

fabs					;st = |st|

fchs					;st = -st

(F)、Push 常數：

fldz					;push 0.0

fld1					;push 1.0

fldpi					;push pi

fldl2t				;push log2(10)

fldl2e				;push log2(e)

fldlg2				;push log10(2)

fldln2				;push log(2)

(G)、操作指令：

fld		st(i)			;load

fst		sti)			;store

fxch		st(i)			;exchange st and st(i)

finit					;initialize

fwait				;令CPU等候FPU運算

應用例子

問題：

在一RC Circuit中，電容充電的方程式為

Vc = E*(1-exp(-t/T))

其中 T = R*C為time constant，E為直流電壓。

若E = 100V，t = 0.002s，T = 0.001s，求Vc應該為多少？

答：

我們可以寫一個FPU的程式來解此問題。這個程式在I/O和迴圈部份用C來實作 (比較方便)，在數學運算方面則用FPU的Instruction set。

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

const double value = 0.5;

double t = -0.002;

double T = 0.001;

double E = 100.0;

double Vc;

void Calculate_exp_step1(void);

void Calculate_exp_step2(double temp);

void Calculate_Vc(void);

void main(void)

{

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------//

//	第一步，先算出 Vc = (t/T)*log2(e)

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------//

Calculate_exp_step1();

//----------------------------------------------------------------------------------------------------------//

//	第二步，讓 Vc = Vc / k，使得 Vc 在 0 ~ 0.5 之間 (為了要用 f2xm1 這//	個指令)。而 k = 2^m，故迴圈要跑 m 次

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------//

Vc = -Vc;

int key = 0;

while( Vc > value )

{

Vc = Vc/2;

key++;

}

Vc = -Vc;

int number = 1;

number = number<<key;		// number 就是前面所說的 k，key 就是前/// 面所說的 m； number = 2^key

double temp = Vc;

Vc = 1;

//------------------------------------------------------------------------------------------------------//

//	第三步，用 y^x = 2^(x*log2(y)) 使得 Vc = 2^( (1/k)*(t/T)*log2(e) )

//	即 Vc = ( exp((t/T)*(1/k)) ) ^ k = exp(t/T)

//------------------------------------------------------------------------------------------------------//

for(int i=0; i<number; i++)

Calculate_exp_step2(temp);

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------//

//	第四步，求 Vc = E*( 1 - exp(t/T) )

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------//

Calculate_Vc();

printf("\n   Vc  =  %lf\n", Vc);

}

void Calculate_exp_step1(void)

{

asm{                 		//	st	st(1)	st(2)

finit;						//-------------------------------

fld t;       				// 	t

fld T;       				//   T	t

fdivp st(1), st; 			//	t/T

fldl2e;					//	log2(e)	t/T

fmulp st(1), st;			// (t/T)*log2(e)

fst Vc;

}

}

void Calculate_exp_step2(double temp)

{

double result;

asm{

finit;

fld temp;				// temp

fld1;    				// 1   temp

fxch;                // temp  1

f2xm1;               // 2^st - 1   (-0.5<= st <= 0.5)

fxch;					// 1	2^tmep - 1

faddp st(1), st;			// st = 2^temp

fst result;

}

Vc *= result;

}

void Calculate_Vc(void)

{

asm{                            //	st	st(1)

finit;                  		//---------------------------

fld Vc;						//	Vc

fld1;							//	1	Vc

fxch;							//	Vc	1

fsubp st(1), st;					//	(1-Vc)

fld E;						//	E	(1-Vc)

fmul;						//	E*(1-Vc)  E

fst Vc;

}

}

執行結果如下：

A:\>testfpu

Vc  =  86.466472

A:\>

參考書目

The Personal Computer from the inside out.

I486 Reference Manual