13.前加字 (PPlain和PMMX)

一個使用一個或多個前加字的指令可能無法在V-pipe中執行﹐而且可能會花超過一個時計循環(clock cycle)的時間去解碼。

在PPlain上﹐每一個前加字的解碼延遲時間(decoding delay)是一個時計循環﹐除了條件近端跳躍(conditional near jump)的0Fh前加字外。

PMMX對於0Fh前加字沒有解碼延遲。節區(segment)和重複(repeat)前加字需要額外的一個時計來解碼。位址大小(address size)與運算元大小(operand size)前加字需要兩個額外時計來解碼。PMMX能夠在每一個時計循環解碼兩個指令﹐如果第一個指令有一個節區或重複或沒有前加字而第二個指令沒有前加字的話。有位址或運算元前加字的指令只能單獨在PMMX上解碼。有多個前加字的指令每一個前加字都需要多一個時計來解碼。

位址大小前加字在使用32位元模式(32 bit mode)時可以被避免。節區前加字在32位元模式使用平面記憶體模組(flat memory model)的時候可以被避免。運算元大小前加字在32位元模式只使用8和32位元整數時可以被避免。

如果一個前述指令(preceding instruction)需要一個以上時計循環的時間來執行的話﹐那麼解碼延遲將會被遮斷(mask)﹐而這時前加字是不可避免的。PPlain的規則是任何需要N個時計循環來執行(不是解碼)的指令能夠"庇護"(overshadow)在接下來的兩個(有時候三個)指令或指令組中N-1個前加字的解碼延遲。換句話說﹐一個指令所需要的每一個額外時計循環能夠被用來解碼接下來指令的一個前加字。這種庇護效果甚至延伸到一個預測分支(predicted branch)。任何需要多餘一個時計循環來執行的指令﹐和任何因為一個AGI stall﹑快取錯誤(cache miss)﹑調整不當(misalignment)或任何其他原因﹐除了解碼延遲和分支預測錯誤外﹐而延遲的指令都有庇護效果。

PMMX也有一個相似的庇護效果﹐但機械結構是不一樣的。解碼指令被存入一個可以容納四個指令的FIFO緩衝器中。只要在FIFO緩衝器中有指令就不會有延遲。當緩衝器是空的的時候﹐指令會在一被解碼後就執行。當指令解碼時間快於執行時間時﹐那就是說﹐當你有不成雙的(unpaired)或多循環(multi-cycle)指令時﹐這個緩衝器就會是滿的。當指令執行時間快於解碼時間時﹐也就是說﹐當因為前加字而造成解碼延遲時﹐這個緩衝器就是被掏空的。在一個預測錯誤的分支後FIFO緩衝器就會是空的。FIFO緩衝器可以在每一時計循環接收兩個指令﹐倘若第二個指令是沒有前加字而且沒有一個指令是長於7bytes的。兩個執行管路(execution pipeline)(U和V)能在每一個時計循環就從FIFO緩衝器處接收一個指令。

例如:

CLD

REP MOVSD

指令CLD需要兩個時計循環因而能夠庇護REP前加字的解碼延遲。這個程式碼將需要更多的時計循環如果指令CLD被放在離REP MOVSD很遠的地方。

CMP DWORD PTR [EBX],0

MOV EAX,0

SETNZ AL

指令CMP在這裡需要兩個時計循環因為它是一個讀入/修改指令。指令SETNZ的0Fh前加字在指令CMP的二個時計循環時被解碼﹐如此一來解碼延遲就在PPlain上被藏起來了(PMMX對於0Fh沒有解碼延遲)。