20.整數指令列表

說明：

r：暫存器（register）

m：記憶體（memory）

i：資料（immediate data）

sr：節區暫存器（segment register）

m32：32位元運算子（32 bit memory operand）

時脈：

表中所列的時脈（clock cycle）的值都是理想狀況下的最小值，所以在一些情

況之下（如cache 存取上的遺失、或是資料排列不佳）都會因此而有所變動（為了獲得正確的結果）。

管線處理：

u：可以在u 管線（u-pipe）處理

v：可以在v 管線（v-pipe）處理

uv：可在u、v管線中處理。

np：不能利用管線式處理來做運算。

指令                         運算元		時脈	管線處理

NOP							1 	uv

MOV					r/m, r/m/i	1	uv

MOV					r/m, sr		1	np

MOV					sr , r/m	>=2 b)	np

MOV					m  , accum	1	uv h)

XCHG					(E)AX, r	2	np

XCHG					r ,r		3	np

XCHG					r ,m		>15	np

XLAT							4	np

PUSH					r/i		1	uv

POP					r		1	uv

PUSH					m		2	np

POP					m		3	np

PUSH					sr		1 b)	np

POP					sr		>=3 b)	np

PUSHF						3-5	np

POPF							4-6	np

PUSHA  POPA					5-9 i)	np

PUSHAD  POPAD					5	np

LAHF  SAHF					2	np

MOVSX  MOVZX			r,r/m		3 a)	np

LEA					r/m		1	uv

LDS  LES  LFS  LGS  LSS	m		4 c)	np

ADD  SUB  AND  OR  XOR	r,r/i		1	uv

ADD  SUB  AND  OR  XOR	r,m		2	uv

ADD  SUB  AND  OR  XOR	m,r/i		3	uv

ADC  SBB				r,r/i		1	u

ADC  SBB				r,m		2	u

ADC  SBB				m,r/i		3	u

CMP					r,r/i		1	uv

CMP					m.r/i		2	uv

TEST					r,r		1	uv

TEST					m,r		2	uv

TEST					r,i		1	 f)

TEST					m,i		2	np

INC  DEC				r		1	uv

INC  DEC				m		3	uv

NEG  NOT				r/m		1/3	np

MUL  IMUL			r8/r16/m8/m16	11	np

MUL  IMUL			all other versions9 d)	np

DIV					r8/m8		17	np

DIV					r16/m16	25	np

DIV					r32/m32	41	np

IDIV					r8/m8		22	np

IDIV					r16/m16	30	np

IDIV					r32/m32	46	np

CBW  CWDE					3	np

CWD  CDQ						2	np

SHR  SHL  SAR  SAL		r,i		1	u

SHR  SHL  SAR  SAL		m,i		3	u

SHR  SHL  SAR  SAL		r/m, CL	4/5	np

ROR  ROL  RCR  RCL		r/m, 1		1/3	u

ROR  ROL				r/m, i(><1)	1/3	np

ROR  ROL				r/m, CL	4/5	np

RCR  RCL				r/m, i(><1)	8/10	np

RCR  RCL				r/m, CL	7/9	np

SHLD  SHRD			r, i/CL		4 a)	np

SHLD  SHRD			m, i/CL	5 a)	np

BT					r, r/i		4 a)	np

BT					m,i		4 a)	np

BT					m, r		9 a)	np

BTR  BTS  BTC			r, r/i		7 a)	np

BTR  BTS  BTC			m, i		8 a)	np

BTR  BTS  BTC			m, r		14 a)	np

BSF  BSR				r  , r/m	7 - 73 a)np

SETcc					r/m		1/2 a)	np

JMP  CALL				short/near	1 e)	v

JMP  CALL				Far		>= 3 e)	np

conditional jump			short/near	1/4/5/6 e)v

CALL JMP				r/m		2/5 e)	np

RETN							2/5 e)	np

RETN					i		3/6 e)	np

RETF							4/7 e)	np

RETF					i		5/8 e)	np

J(E)CXZ				Short		4-11 e) np

LOOP					Short		5-10 e) np

BOUND				r  , m		8	np

CLC  STC  CMC  CLD  STD			2	np

CLI  STI						6-9	np

LODS							2	np

REP LODS						7+3*n g)np

STOS							3	np

REP STOS						10+n g)np

MOVS							4	np

REP MOVS						12+n g)np

SCAS							4	np

REP(N)E SCAS					9+4*n g)np

CMPS							5	np

REP(N)E CMPS					8+4*n g)np

BSWAP						1 a)	np

CPUID						13-16 a)np

RDTSC						6-8 a) j)np

注意事項：

a)	這個指令由於前面會加上一個0Fh，所以在解碼的時候會多花上一個時脈的時間，除非是在多時序的處理情形之下，才可忽略那一個時脈。

b)	FS、GS的版本之前會加上0Fh，參考a)。

c) SS、FS、GS的版本之前會加上0Fh，參考a)。

d)在某些版本中，指令前面會加上0Fh，參考a)。

e)參閱「分支跳躍」。

f)只有在加法暫存器時才可以利用管線式處理。

g)除了在多時序處理的情形之下，為了解碼，通常都要多加一個時脈。

h)寫入加法器時才可以。

i)如果SP可以被4整除的話，花費9的時脈。

j)在pentium 系列處理器上花6個時脈，pentium with MMX處理器上要花8個時脈。