21.浮點數指令列表

說明：

r：暫存器(register)

m：記憶體(memory)

m32：32位元運算元。

時脈：

表中所列的時脈（clock cycle）的值都是理想狀況下的最小值，所以在一些情況之下（如cache 存取上的遺失、或是資料排列不佳）都會因此而有所變動（為了獲得正確的結果）。

相容：

+：表示與FXCH相容。

np：表示與FXCH不相容。

i-ov：

與整數運算指令重疊。i-ov = 4表示最後的4個時脈可以跟接下來的整數運算重疊。

fp-ov：

與浮點數運算指令重疊。fp-ov = 2表示最後的2個時脈可以跟接下來的浮點數運算重疊。

指令      運算元            時脈        相容          i-ov   fp-ov

-----------------------------------------------------------------------------

FLD      r/m32/m64           1	           +              0      0

FLD	     m80  	           3            np             0      0

FBLD      m80            48-58           np             0      0

FST(P)	     r                 1	            np             0      0

FST(P)     m32/m64           2 m)         np             0      0

FST(P)     m80               3 m)         np             0      0

FBSTP     m80             148-154         np             0      0

FILD      m                3              np             2      2

FIST(P)    m                6              np             0      0

FLDZ FLD1 			    2              np             0      0

FLDPI FLDL2E etc.             5             np             0      0

FNSTSW  AX/m16              6 q)          np             0      0

FLDCW     m16               8              np             0      0

FNSTCW     m16              2              np             0      0

FADD(P)     r/m               3               +             2      2

FSUB(R)(P)  r/m                3               +             2      2

FMUL(P)    r/m               3                +             2     2 n)

FDIV(R)(P)   r/m               19/33/39 p)       +             38 o)   2

FCHS FABS                    1              +              0      0

FCOM(P)(P) FUCOM     r/m      1             +              0      0

FIADD FISUB(R)    m           6              np             2      2

FIMUL            m            6             np             2      2

FIDIV(R)          m          22/36/42 p)        np            38 o)   2

FICOM            m          4               np             0      0

FTST                          1              np 	            0      0

FXAM            	           17-21         np             4      0

FPREM                       16-64         np             2      2

FPREM1                      20-70         np             2      2

FRNDINT  	                  9-20         np             0      0

FSCALE                      20-32         np             5      0

FXTRACT                    12-66         np             0      0

FSQRT                         70         np            69 o)   2

FSIN FCOS                   16-126         np             2      2

FSINCOS                     17-137         np             2      2

F2XM1                        13-57         np             2      2

FYL2X                       22-111         np             2      2

FYL2XP1  	                 22-103         np             2      2

FPATAN                      19-134         np             2      2

FPTAN                       17-173         np            36 o)   0

FNOP                             2         np             0      0

FXCH           r	               1         np             0      0

FINCSTP FDECSTP                 2         np             0      0

FFREE           r 	               2         np             0      0

FNCLEX                         6-9         np             0      0

FNINIT                        12-22         np             0      0

FNSAVE         m	            124-300        np             0      0

FRSTOR         m             70-95         np             0      0

WAIT	                            1         np             0      0

注意事項：

m)要貯存資料前，會先花上一個時脈的時間做準備。

n)如果重疊的指令也是FMUL的話，只能重疊一個指令。

o)不能和乘法運算重疊。

p)FDIV指令對於24、53、64三種精準度分別會花上19、33、39等不同的時脈。而FIDIV則會再多花上三個時脈。

q)可以跟之前的四個整數運算重疊。