6.CACHE (在所有的處理器中)

PPlain和PPro的晶片上有給程式碼(code)的8 kb cache(第一級cache)，以及給資料(data)的8 kb cache。PMMX和PII則各有給程式碼和資料的16 kb cache。在第一級cache中的資料，讀或寫只要一個 clock cycle 的時間，然而一個cache miss會花上很多個clock cycle的時間。這就是為什麼你必須了解cache是怎麼工作的以更有效的使用它。

資料cache是由256或512行組成，每一行裡有32 bytes。每當你讀取一個沒有cache的資料時，處理器會從記憶體讀取完整的一行。cache列總是排在一個可以被32除盡的實體位置裡。當你讀取一個位在32倍數的地址裡的資料，下面31個bytes會被一起讀或是寫而不花額外的功夫。你可以利用這個特性把相近用到的資料一起放在這一塊32 bytes的記憶體裡面。例如，你有一個用到兩個陣列(array)的迴圈(loop)，你可以把這兩個陣列插入一個陣列中，如此一來，一起被用到的資料就會被存放在一起。

如果一個陣列或是其他的資料結構的大小是32的倍數，你應該要用32為單位來排列他們。

cache是set-associative的。這表示一個cache列不能被放在任意的記憶體位置裡。每一個cache列有一個7 bits的設定值(set-value)，這個設定值必須配合11個physical RAM地址中的5個(第0-4 bits定義了一個cache列中的32 bytes)。PPlain和PPro有兩個具有128個設定值的cache列，可以指向任何RAM地址，PMMX和PII則有四個。

這樣做的結果便是cache可以掌握不超過二或四個第5-11 bits有相同值的資料區塊。你可以用下面的方法來決定兩個位置是否有相同的設定值：分別除去兩個位置中較低的5個bits，各可以得到一個可以被32除盡的值。如果這兩個值的差是4096(=1000H)的倍數，則它們有相同的設定值。

下面的code就是一個例子，ESI儲存了一個可以被32除盡的地址：

AGAIN:	MOV  EAX, [ESI]

MOV  EBX, [ESI + 13*4096 + 4]

MOV  ECX, [ESI + 20*4096 + 28]

DEC  EDX

JNZ  AGAIN

上面的三個地址都有同樣的設定值(因為當分別除去較低的5 bits後，它們之間的差都是4096的倍數)。這個程式在PPlain和PPro上會執行的很慢。當你讀取ECX的時候，已經沒有具有適當設定值而且空的cache列，所以處理器(processor)會在兩個可能的cache列裡找出最近較少用到的那一個，也就是EAX使用的那一個，並且將地址[ESI+20*4096]到[ESI+20*4096+31]中的資料填入，然後再讀取ECX；下一次你要讀取EAX的時候，你會發現原來儲存EAX的那一個cache列已經不見了，所以處理器會使用最近較少用到的那一個cache列，也就是儲存EBX值的那一個，如此繼續下去…。這個程式只是不斷的cache misses而且這個迴圈會花大約60 clock cycle的時間，如果第三行改成：

MOV  ECX, [ESI + 20*4096 + 32]

如此一來就跨過了一個32 bytes的邊界，所以ECX就有了和上面兩行不一樣的設定值，如此一來，每一個地址都可以有一個固定的cache列，此時這個迴圈只要花3 clock cycle的時間(除了迴圈第一次執行的時候)—有了相當大的進步！

也許你覺得很難判斷兩個資料位置是否有一樣的設定值，特別是當它們散佈在不同的節區(segment)裡時。最好的避免這種問題的辦法是，把所有的資料放在critical part裡，或是在一個contiguous區塊裡的程式不要比cache大，或是兩個contiguous區塊都不超過cache的一半(例如一個區塊放靜態(static)資料、另一塊放堆疊(stack)資料)。如此一來你就能確保你的cache列被最佳使用。

如果你的程式碼的critical part有使用很大的資料結構或是隨機資料位置(random data address)，但是你想讓所有經常用到的變數(計數器(counters)、指位器(pointers)、控制變數(control variables)...等等)都放在同一個contiguous區塊裡面(注意這個區塊最大只有4 kbytes)，如此一來你就有一個完整的cache列設定自由，可以處理隨機資料。因為你大概無論如何都會需要堆疊空間，以處理程式的參數以及返回位置(return address)，所以最好的做法是：把所有最近用到的靜態資料拷貝到堆疊裡的動態變數，當它們被更動時，再把它們拷貝至critical迴圈的外面。

讀取一個不在第一級cache裡的資料會使得一整個cache列填滿從第二級cache來的資料，這大概要花200 Ns的時間(也就是在100 MHz系統裡的20 clocks、或是200 MHz系統裡的40 clocks)，但是你第一個需要的資料在50-100 Ns後就可以得到。如果你需要的資料也不在第二級cache裡，就需要200-300 Ns的時間來讀取。如果資料跨過了一個DRAM頁(DRAM page)的範圍，便會花上更久的時間。(在4和8 MB 72 pin的RAM上，DRAM頁的大小是1KB；而在16和32 MB的RAM上則是2KB。)

當你將資料寫入一個不在第一級cache裡的地址時，在 PPlain 和 PMMX裡資料會被寫至第二級cache或是RAM(這要看第二級cache是怎麼設定的)。這大概會花上 100 Ns 的時間。所以如果你重覆寫入資料到同一塊32 bytes的記憶體區塊八次以上而沒有同時從裡面讀取資料，並且這一區塊並不是位在第一級cache裡面，最好在第一次寫入區塊的時候就把資料載入一個cache列裡，如此一來之後所有要寫入相同區塊的資料就會改寫入cache裡，這只要花1 clock cycle的時間。在PPro和PII上，當寫入資料的時候，處理器會自動載入一個cache列，因此你不用考慮這些問題。

另外一個減少write misses的方法是用FILD/FISTP及qword運算元(operands)一次寫入8個bytes，這樣的方法會比用整數暫存器一次寫入4個bytes要好。FILD和FISTP運作的比較慢，可是你可以只作一半的寫入次數。然而，這種方法只在PPlain和PMMX處理器上，而且目的地不在第一級cache裡的時候有用。(詳細的方法在section 19裡面會介紹)。如果你是用PMMX或是PII，當然使用MMX指令會比使用浮點指令來的好。

PPlain有兩個寫入buffer、PMMX有四個、PPro有八個。所以在PMMX上你可以有四個未完成的寫入工作而不會影響到後來指令的執行。

把暫存的資料存放在堆疊裡是很方便的，因為堆疊區和cache很類似。要注意的是，如果你把QWORD大小的資料存放在DWORD大小的堆疊裡面、或是把DWORD大小的資料存放在WORD大小的堆疊裡面，可能會產生排列上的問題。如果兩個資料結構的生命週期沒有重覆，它們便可以使用同一塊RAM區域以增加cache的效能，這和將暫存變數存放在堆疊空間裡是一樣的。

當然，把暫存資料放在暫存器裡是更有效率的。但是因為暫存器很稀少，所以最好還是用[ESP]把資料放到堆疊裡面，這樣才能把[EBP]空下來做別的用途。注意：ESP的值在你每一次PUSH和POP的時候都會改變。

程式碼也有專用的cache，和資料的cache很像。code的cache在PPlain和PPro上是8 kb、在PMMX和PII上是16 kb。讓你的code的critical part(最內層的迴圈)可以完全放在程式碼的cache內是很重要的。經常被一起使用的程式碼或程序最好是存放在一起，相反的，較少用到的程序應該要放在程式碼的底端或是其他的地方。