7. ADDRESS GENERATION INTERLOCK (AGI)  (PPlain and PMMX)

時計來計算出一個指令到達記憶體所需的位址。很自然地，當前面的指令或指令對正在被執行的時候，這個計算是要由管線中不同的位置所執行。但如果這個位址必須根據之前的時計裡所執行的指令之結果時，那麼你就必須等一個額外的時計來計算該位址。這就稱為AGI(Address Generation Interlock)延遲。例如:

ADD EBX,4

MOV EAX,[EBX]    ; AGI 延遲

在這個例子中的延遲能藉著在ADD EBX,4和MOV EAX,[EBX]中插入某些其他的指令或是重寫程式碼為 MOV EAX,[EBX+4] / ADD EBX, 4而移除。

如果ESP已經被之前的時計裡的指令，如: MOV、 ADD 或 SUB所改變，那麼你也能藉著暗中地使用ESP來定址的指令，例如:PUSH、 POP、 CALL 和 RET，得到一個AGI延遲。

PPlain 和 PMMX 有特殊的電路詳細平面圖，來預測ESP經過一個堆疊動作後的值，以致於你不會因為PUSH、 POP 或 CALL改變ESP之值後，而得到一個AGI延遲。你會在RET之後得到AGI延遲，只有當它有一個即刻的運算

元要加到ESP時。例如:

ADD ESP,4  /  POP ESI             ; AGI 延遲

POP EAX   /  POP ESI            ; 沒有延遲, 成對

MOV ESP,EBP  /  RET              ; AGI 延遲

CALL L1  /  L1: MOV EAX,[ESP+8]   ; 沒有延遲

RET  /  POP EAX                   ; 沒有延遲

RET 8  /  POP EAX                 ; AGI 延遲

LEA指令也受制於AGI延遲，如果它是使用一個已經在之前的時計改變的基底暫存器(base register)或是索引暫存器(index register)。例如:

INC ESI / LEA EAX,[EBX+4*ESI]      ; AGI 延遲

PPro 和 PII 沒有AGI延遲。